说    明    书    摘    要

本申请实施例提供了一种网络调度方法、装置、计算机设备、计算机可读存储介质、计算机程序产品、系统，应用于调度设备，调度设备用于连接第一光模块和第二光模块，属于网络通信领域。该方法包括：获取所述第一光模块中的第一拓扑特征码和所述第二光模块中的第二拓扑特征码；所述第一拓扑特征码包括用于描述所述调度设备与所述第一光模块的连接方式的字段；所述第二拓扑特征码包括用于描述所述调度设备与所述第二光模块的连接方式的字段；根据所述第一拓扑特征码和所述第二拓扑特征码，生成目标拓扑表；根据所述目标拓扑表，连接所述第一光模块和所述第二光模块。本申请实施例的技术方案可以提高网络调整的响应速度和网络的可靠性。

摘    要    附    图

权    利    要    求    书

1. 一种网络调度方法，其特征在于，应用于调度设备，所述调度设备用于连接第一光模块和第二光模块，所述方法包括：

获取所述第一光模块中的第一拓扑特征码和所述第二光模块中的第二拓扑特征码；所述第一拓扑特征码包括用于描述所述调度设备与所述第一光模块的连接方式的字段；所述第二拓扑特征码包括用于描述所述调度设备与所述第二光模块的连接方式的字段；

根据所述第一拓扑特征码和所述第二拓扑特征码，生成目标拓扑表；

根据所述目标拓扑表，连接所述第一光模块和所述第二光模块。

2. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述第一光模块部署于第一网络层设备上，所述第二光模块部署于第二网络层设备上；

所述第一拓扑特征码包括：

所述第一网络层设备的设备标识、所述第一光模块在所述第一网络层设备上的端口标识、所述调度设备上与所述第一光模块关联的端口标识、及所述第二光模块与所述调度设备的连接信息；

所述第二拓扑特征码包括：

所述第二网络层设备的设备标识、所述第二光模块在所述第二网络层设备上的端口标识、所述调度设备上与所述第二光模块关联的端口标识、及所述第一光模块与所述调度设备的连接信息。

3. 根据权利要求1或2所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

获取更新后的第一拓扑特征码和/或更新后的第二拓扑特征码；

根据所述更新后的第一拓扑特征码和/或所述更新后的第二拓扑特征码，更新所述目标拓扑表。

4. 根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述第一光模块和所述第二光模块通过第一光路耦合，第一光路具有对应的优先级；所述第一拓扑特征码包括所述第一光模块的光模块状态标识，所述第二拓扑特征码包括所述第二光模块的光模块状态标识；根据所述更新后的第一拓扑特征码和/或所述更新后的第二拓扑特征码，更新所述目标拓扑表，包括：

在所述第一光模块的光模块状态标识和/或所述第二光模块对应的光模块状态标识为异常的情况下，根据所述第一光路对应的优先级，从所述目标拓扑表中确定第二光路；其中，所述第二光路用于耦合第一备用光模块和第二备用光模块；

向所述第一备用光模块和所述第二备用光模块下发调整指令，以连接所述第一备用光模块和所述第二备用光模块；

在所述第一备用光模块和所述第二备用光模块连接成功的情况下，更新所述目标拓扑表。

5. 根据权利要求4所述的方法，其特征在于，

在向所述第一备用光模块和所述第二备用光模块下发调整指令的情况下，若所述第一备用光模块针对所述调整指令返回确认信号，则所述第一备用光模块将自己的模块状态标识设置为待调整，若所述第二备用光模块针对所述调整指令返回确认信号，则所述第二备用光模块将自己的模块状态标识设置为待调整；

在所述第一备用光模块和所述第二备用光模块连接成功的情况下，所述第一备用光模块将自己的模块状态标识设置为正常，所述第二备用光模块将自己的模块状态标识设置为正常。

6. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

接收业务调度指令，所述业务调度指令用于连接第一目标光模块和第二目标光模块；

获取所述第一目标光模块中的第一目标拓扑特征码和所述第二目标光模块中的第二目标拓扑特征码；

根据所述第一目标拓扑特征码和所述第二目标拓扑特征码，更新所述目标拓扑表；

在所述目标拓扑表更新完成的情况下，连接第一目标光模块和第二目标光模块。

7. 根据权利要求6所述的方法，其特征在于，所述业务调度指令包括所述调度设备上与所述第一目标光模块关联的端口标识及与所述第二目标光模块关联的端口标识；

连接第一目标光模块和第二目标光模块，包括：

在所述调度设备上与所述第一目标光模块关联的端口标识对应的端口和所述调度设备上与所述第二目标光模块关联的端口标识对应的端口之间建立第三光路连接。

8. 一种网络调度装置，其特征在于，应用于调度设备，所述调度设备连接有第一光模块和第二光模块，所述装置包括：

获取模块，用于获取所述第一光模块中的第一拓扑特征码和所述第二光模块中的第二拓扑特征码；所述第一拓扑特征码包括用于描述所述调度设备与所述第一光模块的连接方式的字段；所述第二拓扑特征码包括用于描述所述调度设备与所述第二光模块的连接方式的字段；

生成模块，用于根据所述第一拓扑特征码和所述第二拓扑特征码，生成目标拓扑表；

调度模块，用于根据所述目标拓扑表，连接所述第一光模块和所述第二光模块。

9. 一种计算机设备，其特征在于，包括：

至少一个处理器；及

与所述至少一个处理器通信连接的存储器；其中：

所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令，所述指令被所述至少一个处理器执行，以使所述至少一个处理器能够执行权利要求1至7中任一项所述的方法。

10. 一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质内存储有计算机指令，所述计算机指令被处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的方法。

11. 一种计算机程序产品，包括计算机程序，其特征在于，该计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至7中任一项所述方法的步骤。

12. 一种网络调度系统，其特征在于，包括：

控制终端，用于向光模块的可写存储区域写入或更新拓扑特征码；

至少两个网络层设备，每个所述网络层设备均配置有光模块、信息传输模块和状态监测模块，所述信息传输模块用于在光模块和调度设备之间传输数据，所述状态监测模块用于监测光模块的工作状态并更新所述拓扑特征码中的模块状态标识；

调度设备，连接所述至少两个网络层设备中的光模块，及连接所述控制终端；

所述调度设备包括：

（1）拓扑信息交互模块，用于获取各个光模块中的拓扑特征码，并向各个光模块下发调整指令；

（2）拓扑管理模块，用于根据获取的拓扑特征码生成目标拓扑表，并周期性监测拓扑状态；

（3）调整控制模块，用于在监测到拓扑异常或接收到业务调度指令时，根据所述目标拓扑表调整光路连接，所述业务调度指令用于连接第一目标光模块和第二目标光模块。

13. 根据权利要求12所述的系统，其特征在于，所述控制终端还用于向所述调度设备下发所述业务调度指令。

说    明    书

网络调度方法和装置

技术领域

本申请实施例涉及网络通信技术领域，尤其涉及一种网络调度方法、装置、计算机设备、计算机可读存储介质、计算机程序产品、系统。

背景技术

在光传输网络中，OCS设备作为纯光交叉系统，仅具备光信号切换能力而不搭载光模块，光模块部署于两端网络层设备上实现光电转换。在建立光传输网络时，OCS设备依赖人工录入“交叉端口—光模块端口”对应关系来建立拓扑表，无法主动感知光模块状态。这就使得网络拓扑对OCS设备不透明，导致OCS设备进行拓扑认知的效率低，当光模块发生插拔、端口变更时，均需人工重新配置网络拓扑表，耗时费力且容易出现错误。

需要说明的是，上述内容并不必然是现有技术，也不用于限制本申请的专利保护范围。

发明内容

本申请实施例提供一种网络调度方法、装置、计算机设备、计算机可读存储介质、计算机程序产品，以解决或缓解上面提出的一项或更多项技术问题。

本申请实施例的一个方面提供了一种网络调度方法，应用于调度设备，所述调度设备用于连接第一光模块和第二光模块，所述方法包括：

获取所述第一光模块中的第一拓扑特征码和所述第二光模块中的第二拓扑特征码；所述第一拓扑特征码包括用于描述所述调度设备与所述第一光模块的连接方式的字段；所述第二拓扑特征码包括用于描述所述调度设备与所述第二光模块的连接方式的字段；

根据所述第一拓扑特征码和所述第二拓扑特征码，生成目标拓扑表；

根据所述目标拓扑表，连接所述第一光模块和所述第二光模块。

可选地，所述第一光模块部署于第一网络层设备上，所述第二光模块部署于第二网络层设备上；

所述第一拓扑特征码包括：

所述第一网络层设备的设备标识、所述第一光模块在所述第一网络层设备上的端口标识、所述调度设备上与所述第一光模块关联的端口标识、及所述第二光模块与所述调度设备的连接信息；

所述第二拓扑特征码包括：

所述第二网络层设备的设备标识、所述第二光模块在所述第二网络层设备上的端口标识、所述调度设备上与所述第二光模块关联的端口标识、及所述第一光模块与所述调度设备的连接信息。

可选地，所述方法还包括：

获取更新后的第一拓扑特征码和/或更新后的第二拓扑特征码；

根据所述更新后的第一拓扑特征码和/或所述更新后的第二拓扑特征码，更新所述目标拓扑表。

可选地，所述第一光模块和所述第二光模块通过第一光路耦合，第一光路具有对应的优先级；所述第一拓扑特征码包括所述第一光模块的光模块状态标识，所述第二拓扑特征码包括所述第二光模块的光模块状态标识；根据所述更新后的第一拓扑特征码和/或所述更新后的第二拓扑特征码，更新所述目标拓扑表，包括：

在所述第一光模块的光模块状态标识和/或所述第二光模块对应的光模块状态标识为异常的情况下，根据所述第一光路对应的优先级，从所述目标拓扑表中确定第二光路；其中，所述第二光路用于耦合第一备用光模块和第二备用光模块；

向所述第一备用光模块和所述第二备用光模块下发调整指令，以连接所述第一备用光模块和所述第二备用光模块；

在所述第一备用光模块和所述第二备用光模块连接成功的情况下，更新所述目标拓扑表。

可选地，在向所述第一备用光模块和所述第二备用光模块下发调整指令的情况下，若所述第一备用光模块针对所述调整指令返回确认信号，则所述第一备用光模块将自己的模块状态标识设置为待调整，若所述第二备用光模块针对所述调整指令返回确认信号，则所述第二备用光模块将自己的模块状态标识设置为待调整；

在所述第一备用光模块和所述第二备用光模块连接成功的情况下，所述第一备用光模块将自己的模块状态标识设置为正常，所述第二备用光模块将自己的模块状态标识设置为正常。

可选地，所述方法还包括：

接收业务调度指令，所述业务调度指令用于连接第一目标光模块和第二目标光模块；

获取所述第一目标光模块中的第一目标拓扑特征码和所述第二目标光模块中的第二目标拓扑特征码；

根据所述第一目标拓扑特征码和所述第二目标拓扑特征码，更新所述目标拓扑表；

在所述目标拓扑表更新完成的情况下，连接第一目标光模块和第二目标光模块。

可选地，所述业务调度指令包括所述调度设备上与所述第一目标光模块关联的端口标识及与所述第二目标光模块关联的端口标识；

连接第一目标光模块和第二目标光模块，包括：

在所述调度设备上与所述第一目标光模块关联的端口标识对应的端口和所述调度设备上与所述第二目标光模块关联的端口标识对应的端口之间建立第三光路连接

本申请实施例的另一个方面提供了一种网络调度装置，应用于调度设备，所述调度设备连接有第一光模块和第二光模块，所述装置包括：

获取模块，用于获取所述第一光模块中的第一拓扑特征码和所述第二光模块中的第二拓扑特征码；所述第一拓扑特征码包括用于描述所述调度设备与所述第一光模块的连接方式的字段；所述第二拓扑特征码包括用于描述所述调度设备与所述第二光模块的连接方式的字段；

生成模块，用于根据所述第一拓扑特征码和所述第二拓扑特征码，生成目标拓扑表；

调度模块，用于根据所述目标拓扑表，连接所述第一光模块和所述第二光模块。

本申请实施例的另一个方面提供了一种计算机设备，包括：

至少一个处理器；及

与所述至少一个处理器通信连接的存储器；

其中：所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令，所述指令被所述至少一个处理器执行，以使所述至少一个处理器能够执行如上所述的方法。

本申请实施例的另一个方面提供了一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质内存储有计算机指令，所述计算机指令被处理器执行时实现如上所述的方法。

本申请实施例的另一个方面提供了一种计算机程序产品，包括计算机程序，该计算机程序被处理器执行时实现如上所述的方法。

本申请实施例的另一个方面提供了一种网络调度系统，包括：

控制终端，用于向光模块的可写存储区域写入或更新拓扑特征码；

至少两个网络层设备，每个所述网络层设备均配置有光模块、信息传输模块和状态监测模块，所述信息传输模块用于在光模块和调度设备之间传输数据，所述状态监测模块用于监测光模块的工作状态并更新所述拓扑特征码中的模块状态标识；

调度设备，连接所述至少两个网络层设备中的光模块，及连接所述控制终端；

所述调度设备包括：

（1）拓扑信息交互模块，用于获取各个光模块中的拓扑特征码，并向各个光模块下发调整指令；

（2）拓扑管理模块，用于根据获取的拓扑特征码生成目标拓扑表，并周期性监测拓扑状态；

（3）调整控制模块，用于在监测到拓扑异常或接收到业务调度指令时，根据所述目标拓扑表调整光路连接，所述业务调度指令用于连接第一目标光模块和第二目标光模块。

可选地，所述控制终端还用于向所述调度设备下发所述业务调度指令。

本申请实施例采用上述技术方案可以包括如下优势：调度设备从光模块中预先存储的拓扑特征码中获取网络的连接方式以构建目标拓扑表，进而实现光路调度。通过预存在光模块中的拓扑特征码实现调度设备对网络拓扑的自动认知，提高了网络拓扑对调度设备的透明度和调度设备认知网络拓扑的效率，也提高了光模块中存储资源的利用率。同时，自动生成的目标拓扑表，使得调度设备可以实时掌握光模块之间的关联关系，进而实现对网络的动态调整，提高了网络调整（调度）的响应速度和网络的可靠性。

附图说明

附图示例性地示出了实施例并且构成说明书的一部分，与说明书的文字描述一起用于讲解实施例的示例性实施方式。所示出的实施例仅出于例示的目的，并不限制权利要求的范围。在所有附图中，相同的附图标记指代类似但不一定相同的要素。

图1示意性示出了根据本申请实施例一的网络调度方法的运行环境图；

图2示意性示出了根据本申请实施例一的网络调度方法的流程图；

图3示意性示出了根据本申请实施例一的网络调度方法的新增流程图；

图4示意性示出了图3中步骤S302的子步骤流程图；

图5示意性示出了根据本申请实施例一的网络调度方法的另一新增流程图；

图6示意性示出了根据本申请实施例一的网络调度方法的示例性应用流程图；

图7示意性示出了根据本申请实施例二的网络调度装置的框图；及

图8示意性示出了根据本申请实施例三中的计算机设备的硬件架构示意图。

具体实施方式

为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本申请进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本申请，并不用于限定本申请。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。

需要说明的是，在本申请实施例中涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外，各个实施例之间的技术方案可以相互结合，但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础，当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在，也不在本申请要求的保护范围之内。

需要说明的是，在本申请若涉及到数据的收集、存储、使用、传输及处理等环节，则这些数据的各个环节均严格遵循数据来源地、使用地及相关国家和地区的法律法规、行业标准及监管要求，确保数据活动的合法合规性。在收集环节，通过显著方式向数据主体明示收集目的、方式和范围，在取得数据主体合法授权后实施收集行为，确保收集过程遵循“最小必要”原则，不超范围采集数据。在存储环节，限制存储期限，在达到存储目的后及时删除或匿名化、加密化处理。在使用环节，将实施严格的数据安全防护机制，通过字段级脱敏技术，依据预设的脱敏规则对原始数据进行处理。针对不同类型数据，采用数据泛化、数据匿名化、数据加密等多种脱敏策略，从而确保有效规避敏感信息泄露风险，确保最终使用的数据均为经过安全处理的脱敏数据，全方位保障数据主体权益与数据安全。在传输和处理环节，确保数据在传输和处理过程中的保密性和安全性。

在本申请的描述中，需要理解的是，步骤前的数字标号并不标识执行步骤的前后顺序，仅用于方便描述本申请及区别每一步骤，因此不能理解为对本申请的限制。

首先，提供本申请涉及的术语解释：

OCS（Optical Circuit Switch，光交换机）：一种纯光层交换设备，通过光交叉连接矩阵实现光信号在不同端口间的直接切换与路由调度。

光交叉矩阵：OCS设备的功能组件，用于实现光信号在不同输入端口与输出端口之间的物理层交叉连接与路由调度。

网络层设备：部署光模块的硬件载体，包括交换机、路由器、OTN终端等。

光模块：部署于网络层设备上的光电转换器件，用于实现电信号与光信号的相互转换。

EEPROM：电可擦除可编程只读存储器，一种非易失性存储器，允许通过电信号反复擦除和写入数据。

SFP（Small Form-factor Pluggable，小型可插拔光模块）：一种紧凑型热插拔光收发模块，用于实现电信号与光信号的相互转换。

QSFP（Quad Small Form-factor Pluggable，四通道小型可插拔）：一种紧凑型、热插拔的光模块封装标准，支持四通道高速数据传输。

拓扑：网络设备与连接关系的整体结构布局，OCS设备的交叉端口与两端网络层设备上光模块端口之间的连接映射关系。

光传输网络：以光纤为传输介质、以光信号为信息载体的高速通信网络。

AES（Advanced Encryption Standard，高级加密标准）：一种对称分组加密算法，采用128位分组长度，通过多轮替换-置换网络实现数据加密。

I2C（Inter-Integrated Circuit，集成电路总线）：一种串行、半双工、多主多从短距离通信接口，通过SDA（串行数据线）和SCL（串行时钟线）两根信号线实现设备间的双向数据传输。

OTN（光传送网）终端：一种基于光传送网技术的网络层设备，用于实现电信号与光信号之间的相互转换。

交换机：一种网络层设备，工作在OSI模型的数据链路层或网络层，通过解析数据帧中的MAC地址或IP地址，将数据包从源端口转发至目标端口。

路由器：一种网络层设备，用于在不同网络之间转发数据包，通过查询路由表确定数据转发的最优路径，实现网络互联与通信。

CRC（循环冗余校验）：一种基于多项式除法的错误检测技术，通过对数据进行模2除法运算生成固定长度的校验码并附加在数据后，接收方以相同算法验证，若余数不为零则判定传输存在错误。

其次，为方便本领域技术人员理解本申请实施例提供的技术方案，下面对相关技术进行说明：

OCS是光传输网络的核心调度设备，主要负责光层光路的交叉连接、路由调度和资源分配。OCS自身仅具备光信号的切换和分合路能力，并不搭载光模块。光电转换的核心器件——光模块，部署在OCS两端的网络层设备（如路由器、OTN终端或交换机）上，用于支撑光链路的连接。

然而，由于OCS与光模块在物理部署上的分离特性，OCS在拓扑认知与链路调整方面主要依赖人工配置和外部网络管理系统的静态同步，这就导致当网络发生端口变更、插拔或设备迁移时，需要频繁的人工重新配置，不仅耗时费力，且容易出现端口对应错误或信息遗漏，导致调度失误。同时，在光模块故障或链路中断的情况下，需要运维人员先手动排查两端状态，再下发交叉连接指令，这种人工干预模式导致响应速度通常处于分钟级。并且，虽然光模块内置了EEPROM等可写存储区域，但目前仅存储厂商、波长等基础硬件信息，未与OCS的拓扑管理需求关联，导致光模块无法为OCS提供有效的拓扑感知支撑。再者，由于OCS无法主动获取两端光模块的实时状态（如故障或离线），导致在光模块异常时，OCS难以识别拓扑异常，容易产生“内部交叉正常但实际光路不通”的隐性故障。

为此，本申请实施例提供了一种网络调度技术方案。在该技术方案中，（1）通过预存在光模块中的拓扑特征码实现调度设备对网络拓扑的自动认知，提高了网络拓扑对调度设备的透明度和调度设备认知网络拓扑的效率，也提高了光模块中存储资源的利用率；（2）自动生成的目标拓扑表，使得调度设备可以实时掌握光模块之间的关联关系，进而实现对网络的动态调整，提高了网络调整的响应速度和网络的可靠性；（3）通过实时监测光模块状态标识并结合光路优先级切换第二光路以更新目标拓扑表，确保了备用光模块的连接动作与逻辑拓扑记录的实时联动，从而在优先保障高优先级业务连续性的同时，提高了光路从异常发现到链路重构的自动化处理效率与拓扑状态的一致性；（4）应于业务调度指令实现对第一目标光模块和第二目标光模块的连接，提高了网络调度的灵活性和自动化程度，缩短了网络调度的响应周期，确保了网络调度中拓扑信息的准确性和一致性。具体见后文。

最后，为了方便理解，下面提供一个示例性运行环境。

如图1所示，运行环境图包括：调度设备2、网络层设备（4A和4B）、控制终端6。

调度设备2可以通过光链路连接网络层设备4A和4B。调度设备2可以是单个光交叉连接设备（如OCS设备）。调度设备2可以向网络层设备提供光路交叉连接服务等。调度设备2可以经由光传输网络提供服务。光传输网络包括各种光网络设备，如光放大器、色散补偿器、光分插复用器（OADM）、光交叉连接器、光终端复用器、光线路保护设备等。光传输网络可以包括物理光链路，如单模光纤链路、多模光纤链路、光纤束链路、其组合等，或无线光链路，如自由空间光通信（FSO）链路等。

网络层设备（4A和4B）可以被配置为与调度设备2进行光信号交互和业务数据传输。网络层设备4A和4B可以包括部署光模块的硬件载体，如路由器、交换机、OTN终端、WDM终端等，也可以包括虚拟化的网络功能实例。网络层设备（4A和4B）包括光模块，光模块可以内置可写存储区域（如EEPROM），用于存储拓扑特征码等。

控制终端6可以是单个计算机、网络管理终端、网络管理服务器集群或网络管理云平台等。控制终端6可以经由管理网络与调度设备2和网络层设备（4A和4B）通信。控制终端6可以用于可视化展示调度设备2的拓扑表、光模块状态信息、调整记录，下发业务调度指令，接收调度设备2的告警信息等。控制终端6还可以包括写码模块，用于向网络层设备4A和4B上的光模块写入、更新拓扑特征码等。

需注意，上述设备是示例性的，在不同的场景中或根据不同需求，设备数量和种类是可调的。

下面通过多个实施例介绍本申请的技术方案。须知，这些实施例可以由多种不同的形式来实施，并且不应当被解释为只限于这里所阐述的实施例。

实施例一

本方法实施例可以被执行在调度设备中，调度设备用于连接第一光模块和第二光模块。下面以调度设备为本流程的单一执行主体。

图2示意性示出了根据本申请实施例一的网络调度方法的流程图。

如图2所示，该网络调度方法可以包括步骤S200~S204，其中：

步骤S200，获取所述第一光模块中的第一拓扑特征码和所述第二光模块中的第二拓扑特征码；所述第一拓扑特征码包括用于描述所述调度设备与所述第一光模块的连接方式的字段；所述第二拓扑特征码包括用于描述所述调度设备与所述第二光模块的连接方式的字段。

步骤S202，根据所述第一拓扑特征码和所述第二拓扑特征码，生成目标拓扑表。

步骤S204，根据所述目标拓扑表，连接所述第一光模块和所述第二光模块。

本实施例提供的网络调度方法，调度设备从光模块中预先存储的拓扑特征码中获取网络的连接方式以构建目标拓扑表，进而实现光路调度。通过预存在光模块中的拓扑特征码实现调度设备对网络拓扑的自动认知，提高了网络拓扑对调度设备的透明度和调度设备认知网络拓扑的效率，也提高了光模块中存储资源的利用率。同时，自动生成的目标拓扑表，使得调度设备可以实时掌握光模块之间的关联关系，进而实现对网络的动态调整，提高了网络调整的响应速度和网络的可靠性。再者，本实施例可以不改变网络调度系统的硬件架构，仅扩展光模块存储中的写码内容，以通过扩展的写码内容中的拓扑特征码实现网络调度，提高了网络调度方法的通用性，降低了应用成本。

以下结合图2，对步骤S200~S204中各个步骤以及可选的其他步骤进行详细阐述。

步骤S200，获取所述第一光模块中的第一拓扑特征码和所述第二光模块中的第二拓扑特征码；所述第一拓扑特征码包括用于描述所述调度设备与所述第一光模块的连接方式的字段；所述第二拓扑特征码包括用于描述所述调度设备与所述第二光模块的连接方式的字段。

调度设备可以是OCS等，第一光模块和第二光模块可以是部署于OCS两端网络层设备（如OTN终端）上的SFP、QSFP光模块等。调度设备与光模块之间可以通过集成I2C通信接口和以太网通信接口等进行连接。光模块可以通过这些接口将通过AES等方法加密后的拓扑特征码等信息发送给调度设备。在一些实施例中，调度设备也可以在光模块（包括第一光模块和第二光模块）上电、热插拔或网络建立时自动触发获取光模块中的拓扑特征码（包括第一拓扑特征码和第二拓扑特征码）。在另一些实施例中，调度设备还可以按照预设时间间隔（如100毫秒、1秒等）对光模块中的拓扑特征码进行轮询读取。调度设备可以在每次读取时均读取完整的拓扑特征码，也可以仅在检测到拓扑特征码的版本号或特定标识位发生变化时才读取完整的拓扑特征码，在未检测到发生变化时只读取版本号或特定标识位等。

拓扑特征码包括写入并存储在光模块可写存储区域中的数据，用于表征该光模块与调度设备之间的连接方式，和/或表征对端光模块与调度设备之间的连接方式。在一些实施例中，拓扑特征码可以存储在对应光模块的内置存储器（如EEPROM等）的预留扩展地址段中。在拓扑特征码中，可以通过光模块所属网络层设备的设备标识、光模块在网络层设备上的端口位置、调度设备上与该光模块相连的端口的编号、对端光模块的拓扑信息等字段来记录该光模块与调度设备的连接方式。在一些实施例中，拓扑特征码中还可以包含多个额外信息字段，例如光模块的实时状态标识等。

在本实施例中，通过在光模块中预先存储包含连接方式字段的拓扑特征码，使得调度设备可以主动感知网络中的拓扑关系，提高了调度设备进行拓扑认知的准确性和效率，增强了调度设备进行拓扑管理的透明度和精准度，也提高了光模块中存储资源的利用率。

前文已经提到，拓扑特征码可以通过多种字段组合来记录对应的连接方式。以下提供一种拓扑特征码中的示例性字段组合。

在可选的实施例中，所述第一光模块部署于第一网络层设备上，所述第二光模块部署于第二网络层设备上。所述第一拓扑特征码包括：所述第一网络层设备的设备标识、所述第一光模块在所述第一网络层设备上的端口标识、所述调度设备上与所述第一光模块关联的端口标识、及所述第二光模块与所述调度设备的连接信息。所述第二拓扑特征码包括：所述第二网络层设备的设备标识、所述第二光模块在所述第二网络层设备上的端口标识、所述调度设备上与所述第二光模块关联的端口标识、及所述第一光模块与所述调度设备的连接信息。

网络层设备（例如第一网络层设备、第二网络层设备）可以是路由器或OTN终端等，网络层设备的设备标识可以是设备的SN编号等。在一些实施例中，第二光模块与调度设备的连接信息可以包括第二网络层设备的设备标识、第二光模块在第二网络层设备上的端口标识、调度设备上与第二光模块关联的端口标识等。同样的，第一光模块与调度设备的连接信息也可以对应设置。需要注意的是，各个字段在拓扑特征码中占据的长度均可根据实际需求进行调整。

步骤S202，根据所述第一拓扑特征码和所述第二拓扑特征码，生成目标拓扑表。

目标拓扑表可以包括调度设备基于一个或多个光模块的拓扑特征码解析生成的结构化数据表，用于记录网络层设备、光模块端口与调度设备端口之间的关联关系。调度设备可以通过从拓扑特征码中提取的光模块与调度设备的连接方式（包括光模块设备编号、端口编号等）来生成目标拓扑表。在一些实施例中，拓扑特征码中还可以包括用于描述对端光模块与调度设备连接方式的字段，在生成目标拓扑表之前，调度设备可以先对比两端光模块中字段信息的一致性，在确定一致的情况下才生成目标拓扑表。生成的目标拓扑表可以存储在调度设备的本地缓存以及网络外部的网络管理或控制终端中。存储在本地缓存或其他位置的目标拓扑表，还可以被特定条件触发而进行更新。在存储在网络管理或控制终端中时，目标拓扑表还可以被转化为可视化数据形式（如拓扑图等）进行可视化展示。

在本实施例中，将包含连接方式描述字段的分布式拓扑特征码转化为结构化的目标拓扑表，实现了网络拓扑关系的自动化构建与精准映射。通过调度设备自动认知和生成包含全局关联关系的目标拓扑表，降低了人工配置导致的滞后性和错误率，提高了调度设备对网络拓扑感知的透明度和准确性，提升了调度设备进行网络调度的效率和准确率。

步骤S204，根据所述目标拓扑表，连接所述第一光模块和所述第二光模块。

当调度设备是OCS交换机时，可以通过控制OCS内部的光交叉矩阵将光信号从原交叉端口切换至筛选出的目标交叉端口，实现第一光模块与第二光模块的物理链路连接。当调度设备是其他类型的设备时，可以通过对应的方式实现第一光模块和第二光模块的连接。

在本实施例中，通过根据自动生成的目标拓扑表执行物理层面的网络连接，确保了调度设备内部物理链路的切换与两端光模块的实际拓扑映射关系保持一致，从而减少了手动配置调度指令可能带来的端口或映射错误，提高了网络调度的效率和准确性。

前文已经提到，目标拓扑表还可以进行更新。以下提供一种示例性的更新方法。

在可选的实施例中，如图3所示，所述方法还包括：

S300，获取更新后的第一拓扑特征码和/或更新后的第二拓扑特征码。

S302，根据所述更新后的第一拓扑特征码和/或所述更新后的第二拓扑特征码，更新所述目标拓扑表。

在一些实施例中，当光模块发生物理插拔、端口变更或网络层设备迁移时，其内部的拓扑特征码中对应的字段会发生更新。调度设备可以按照预设的时间间隔对各个光模块的拓扑特征码进行轮询，并比较每次获得的拓扑特征码或拓扑特征码的版本号等，以实时感知拓扑特征码的更新状况。在一些实施例中，拓扑特征码也可以是光模块定时、或在检测到拓扑特征码发生更新时主动发送给调度设备的。在目标拓扑表更新之后，调度设备还可以将更新后的目标拓扑表发送给网络管理或控制终端等进行同步或展示。通过实时感知并同步光模块内拓扑特征码的变化以更新目标拓扑表，可以减少网络拓扑信息感知和导入的时间，降低了网络调度的运维成本，提高了网络拓扑信息导入的效率和准确性。

在实际应用中，可以通过多种方式实现目标拓扑表的更新。以下提供一种示例性的更新方法。

在可选的实施例中，所述第一光模块和所述第二光模块通过第一光路耦合（建立光路连接），第一光路具有对应的优先级，所述第一拓扑特征码包括所述第一光模块的光模块状态标识，所述第二拓扑特征码包括所述第二光模块的光模块状态标识。如图4所示，步骤S302可以包括：

S400，在所述第一光模块的光模块状态标识和/或所述第二光模块对应的光模块状态标识为异常的情况下，根据所述第一光路对应的优先级，从所述目标拓扑表中确定第二光路，其中，所述第二光路用于耦合第一备用光模块和第二备用光模块。

S402，向所述第一备用光模块和所述第二备用光模块下发调整指令，以连接所述第一备用光模块和所述第二备用光模块。

S404，在所述第一备用光模块和所述第二备用光模块连接成功的情况下，更新所述目标拓扑表。

光模块状态标识可以包括正常、异常、待调整、离线等。调度设备可以通过预先建立的连接通道（如I2C通信等）实时轮询各个光模块中的光模块状态标识。在获取到光模块状态标识为异常时，调度设备还可以向相关设备发出上报信号等，并在目标拓扑表中将第一光路标注为异常。调度设备确定的第二光路的优先级可以高于或等于第一光路的优先级。拓扑特征码中还可以包括指令接收位等字段，在光模块未收到调度设备发来的指令时，指令接收位的内容可以为“无指令”，调整指令可以将备用光模块（包括第一备用光模块和第二备用光模块）中拓扑特征码的指令接收位的内容修改为“光路切换适配”。在接收到调度设备的其他指令时，指令接收位的内容还可以为“功率校准”、“端口禁用”等。调整指令还可以更新备用光模块中拓扑特征码的相关字段，如调度设备上与之相连的端口的标识、对端拓扑关联信息等。在一些实施例中，备用光模块可以在接收到调整指令后向调度设备发送确认信号，调度设备仅在接收到确认信号时才执行内部的交叉矩阵切换以连接第一备用光模块和第二备用光模块。在更新目标拓扑表时，可以将第一光路标记为“不可用”或“异常离线”等，并向网络管理或控制终端等发送“拓扑变更”等通知信号。

在本实施例中，通过实时监测光模块状态标识并结合光路优先级（用于表征光路在调度或切换时的优先顺序的标识）切换第二光路以更新目标拓扑表，确保了备用光模块的连接动作与逻辑拓扑记录的实时联动，从而在优先保障高优先级业务连续性的同时，提高了光路从异常发现到链路重构的自动化处理效率与拓扑状态的一致性。

在网络调度过程中，备用光模块还可以实时地调整自身的模块状态标识。以下提供一种示例性的模块状态标识调整过程。

在可选的实施例中，在向所述第一备用光模块和所述第二备用光模块下发调整指令的情况下：

（1）若所述第一备用光模块针对所述调整指令返回确认信号，则所述第一备用光模块将自己的模块状态标识设置为待调整。

（2）若所述第二备用光模块针对所述调整指令返回确认信号，则所述第二备用光模块将自己的模块状态标识设置为待调整。

在所述第一备用光模块和所述第二备用光模块连接成功的情况下：

（1）所述第一备用光模块将自己的模块状态标识设置为正常。

（2）所述第二备用光模块将自己的模块状态标识设置为正常。

在一些实施例中，备用光模块可以通过CRC循环冗余校验或哈希校验等方法对调整指令进行校验，在校验通过时返回确认信号。在另一些实施例中，调整指令在传输过程中进行了加密处理，此时备用光模块需要先对收到的调整指令进行解密，并比对调整指令中的调度设备标识等字段，确认指令下发正确后才会返回确认信号并调整自己的模块状态标识。调度设备可以在下发调整指令后启动定时器，若在预设阈值（如20ms）内未收到全部两端的确认信号，则判定为第二光路不可用，自动触发异常回滚，撤销调整指令并重新筛选光路。

在本实施例中，通过在模块状态标识在待调整与正常状态之间的转换，在调整初期将模块状态标识设置为待调整，可以防止在备用光模块未就绪的情况下就切换到第二光路；在调整成功后设置为正常，完成了第二光路可用性的最终确认，提高了网络调度的可靠性和响应速度。

除了前文所述的响应于光模块状态的网络调度之外，调度设备还可以在接收到相应指令的情况下主动进行网络调度。以下提供一种示例性的调度方法。

在可选的实施例中，如图5所示，所述方法还包括：

S500，接收业务调度指令，所述业务调度指令用于连接第一目标光模块和第二目标光模块。

S502，获取所述第一目标光模块中的第一目标拓扑特征码和所述第二目标光模块中的第二目标拓扑特征码。

S504，根据所述第一目标拓扑特征码和所述第二目标拓扑特征码，更新所述目标拓扑表。

S506，在所述目标拓扑表更新完成的情况下，连接第一目标光模块和第二目标光模块。

业务调度指令可以来源于网络管理或控制终端的可视化界面、自动化脚本等。业务调度指令中可以包括目标光模块（包括第一目标光模块和第二目标光模块）与调度设备的连接方式、第一目标光模块和第二目标光模块之间光路的优先级等。在一些实施例中，调度设备可以在接收到业务调度指令后，检索当前的目标拓扑表中目标光模块的占用情况，若当前目标光模块已被占用，则可以比较当前目标光模块所处光路的优先级与业务调度指令中的优先级，在业务调度指令中的优先级更高的情况下，可以对目标光模块进行抢占。在第一目标光模块和第二目标光模块成功连接后，可以将更新后的目标拓扑表同步至业务调度指令的来源设备或终端处以供可视化展示。

在本实施例中，响应于业务调度指令实现对第一目标光模块和第二目标光模块的连接，提高了网络调度的灵活性和自动化程度，缩短了网络调度的响应周期，确保了网络调度中拓扑信息的准确性和一致性。

在具体实施时，可以通过多种方式实现第一目标光模块和第二目标光模块的连接。以下提供一种示例性的连接方式。

在可选的实施例中，所述业务调度指令包括所述调度设备上与所述第一目标光模块关联的端口标识及与所述第二目标光模块关联的端口标识，S506包括：在所述调度设备上与所述第一目标光模块关联的端口标识对应的端口和所述调度设备上与所述第二目标光模块关联的端口标识对应的端口之间建立第三光路连接。

调度设备可以通过控制其内部的光交叉矩阵，调整其中微镜的倾斜角度等实现光束偏转与对准，将第一目标光模块输入的光信号引导至输出到第二目标光模块的端口中，从而建立第三光路连接。

为了使得本申请更加容易理解，以下结合图6提供一个示例性应用。其中：

S1：在城域网光传输系统中设置一个调度设备（OCS-100G-32P），并分别连接第一网络层设备（OTN001）和第二网络层设备（OTN002）。

S2：在第一网络层设备的0/1/0端口部署第一光模块，在第二网络层设备的0/1/0端口部署第二光模块。

S3：向第一光模块写入第一拓扑特征码，包含设备标识（OTN001_SN123456）、端口标识（0/1/0）、关联端口标识（OCS-P01）及对端连接信息（OTN002_SN654321_0/1/0_OCS-P02）；向第二光模块写入第二拓扑特征码，包含设备标识（OTN002_SN654321）、端口标识（0/1/0）、关联端口标识（OCS-P02）及对端连接信息（OTN001_SN123456_0/1/0_OCS-P01）。

S4：调度设备通过以太网接口获取第一光模块中的第一拓扑特征码和第二光模块中的第二拓扑特征码。

S5：调度设备解析特征码中的关联字段，自动生成目标拓扑表，建立“OCS-P01↔OTN001_0/1/0↔OTN002_0/1/0↔OCS-P02”的关联关系。

S6：调度设备根据目标拓扑表下发指令，通过内部交叉矩阵物理连接第一光模块和第二光模块。

S7：调度设备实时监测第一拓扑特征码中的光模块状态标识，发现第一光模块状态为“异常”（标识为1）。

S8：调度设备识别该故障光路对应的优先级A，并从目标拓扑表中筛选出优先级匹配的备用链路作为第二光路。

S9：调度设备确定位于0/1/2端口的第一备用光模块和第二备用光模块。

S10：调度设备向第一备用光模块和第二备用光模块下发调整指令，将“OCS指令接收位”写入“光路切换适配”指令。

S11：第一备用光模块和第二备用光模块均针对指令返回确认信号，并将各自的模块状态标识设置为“待调整”（标识为2）。

S12：调度设备收到确认信号后，控制交叉矩阵动作，将业务信号切换至备用光模块对应的端口（OCS-P03与OCS-P04）。

S13：连接成功后，调度设备将备用光模块的模块状态标识更新为“正常”（标识为0），并更新目标拓扑表。

S14：调度设备接收到业务调度指令，要求为优先级B（优先级B＞优先级A）的新业务连接第一目标光模块（OTN001_0/1/3）和第二目标光模块（OTN002_0/1/3）。

S15：调度设备获取第一目标光模块和第二目标光模块中预先写入的目标拓扑特征码。

S16：调度设备解析目标特征码中的关联端口标识（OCS-P05、OCS-P06），并据此更新目标拓扑表。

S17：在目标拓扑表更新完成后，调度设备在OCS-P05与OCS-P06之间建立第三光路连接，完成业务部署。

实施例二

图7示意性示出了根据本申请实施例二的网络调度装置的框图，该装置应用于调度设备，调度设备连接有第一光模块和第二光模块，该装置可以被分割成一个或多个程序模块，一个或者多个程序模块被存储于存储介质中，并由一个或多个处理器所执行，以完成本申请实施例。本申请实施例所称的程序模块是指能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段，以下描述将具体介绍本实施例中各程序模块的功能。如图7所示，该装置1000可以包括：获取模块1100、生成模块1200、调度模块1300，其中：

获取模块1100，用于获取所述第一光模块中的第一拓扑特征码和所述第二光模块中的第二拓扑特征码；所述第一拓扑特征码包括用于描述所述调度设备与所述第一光模块的连接方式的字段；所述第二拓扑特征码包括用于描述所述调度设备与所述第二光模块的连接方式的字段；

生成模块1200，用于根据所述第一拓扑特征码和所述第二拓扑特征码，生成目标拓扑表；

调度模块1300，用于根据所述目标拓扑表，连接所述第一光模块和所述第二光模块。

作为可选的实施例，所述第一光模块部署于第一网络层设备上，所述第二光模块部署于第二网络层设备上；所述第一拓扑特征码包括：

所述第一网络层设备的设备标识、所述第一光模块在所述第一网络层设备上的端口标识、所述调度设备上与所述第一光模块关联的端口标识、及所述第二光模块与所述调度设备的连接信息；

所述第二拓扑特征码包括：所述第二网络层设备的设备标识、所述第二光模块在所述第二网络层设备上的端口标识、所述调度设备上与所述第二光模块关联的端口标识、及所述第一光模块与所述调度设备的连接信息。

作为可选的实施例，装置1000还包括更新模块，所述更新模块用于：

获取更新后的第一拓扑特征码和/或更新后的第二拓扑特征码；

根据所述更新后的第一拓扑特征码和/或所述更新后的第二拓扑特征码，更新所述目标拓扑表。

作为可选的实施例，所述第一光模块和所述第二光模块通过第一光路耦合，第一光路具有对应的优先级；所述第一拓扑特征码包括所述第一光模块的光模块状态标识，所述第二拓扑特征码包括所述第二光模块的光模块状态标识，装置1000还包括异常响应模块，所述异常响应模块用于：

在所述第一光模块的光模块状态标识和/或所述第二光模块对应的光模块状态标识为异常的情况下，根据所述第一光路对应的优先级，从所述目标拓扑表中确定第二光路；其中，所述第二光路用于耦合第一备用光模块和第二备用光模块；

向所述第一备用光模块和所述第二备用光模块下发调整指令，以连接所述第一备用光模块和所述第二备用光模块；

在所述第一备用光模块和所述第二备用光模块连接成功的情况下，更新所述目标拓扑表。

作为可选的实施例，在向所述第一备用光模块和所述第二备用光模块下发调整指令的情况下，若所述第一备用光模块针对所述调整指令返回确认信号，则所述第一备用光模块将自己的模块状态标识设置为待调整，若所述第二备用光模块针对所述调整指令返回确认信号，则所述第二备用光模块将自己的模块状态标识设置为待调整；

在所述第一备用光模块和所述第二备用光模块连接成功的情况下，所述第一备用光模块将自己的模块状态标识设置为正常，所述第二备用光模块将自己的模块状态标识设置为正常。

作为可选的实施例，装置1000还包括业务调度模块，所述业务调度模块用于：

接收业务调度指令，所述业务调度指令用于连接第一目标光模块和第二目标光模块；

获取所述第一目标光模块中的第一目标拓扑特征码和所述第二目标光模块中的第二目标拓扑特征码；

根据所述第一目标拓扑特征码和所述第二目标拓扑特征码，更新所述目标拓扑表；

在所述目标拓扑表更新完成的情况下，连接第一目标光模块和第二目标光模块。

作为可选的实施例，所述业务调度指令包括所述调度设备上与所述第一目标光模块关联的端口标识及与所述第二目标光模块关联的端口标识，装置1000还用于：

在所述调度设备上与所述第一目标光模块关联的端口标识对应的端口和所述调度设备上与所述第二目标光模块关联的端口标识对应的端口之间建立第三光路连接。

实施例三

图8示意性示出了根据本申请实施例三的适于实现网络调度方法的计算机设备10000的硬件架构示意图。在一些实施例中，计算机设备10000可以是OCS等网络设备。如图8所示，所述计算机设备10000包括但不限于：可通过系统总线相互通信链接存储器10010、处理器10020、网络接口10030。其中：

存储器10010至少包括一种类型的计算机可读存储介质，可读存储介质包括闪存、硬盘、多媒体卡、卡型存储器（如，SD或DX存储器）、随机访问存储器（RAM）、静态随机访问存储器（SRAM）、只读存储器（ROM）、电可擦除可编程只读存储器（EEPROM）、可编程只读存储器（PROM）、磁性存储器、磁盘、光盘等。在一些实施例中，存储器10010可以是计算机设备10000的内部存储模块，例如该计算机设备10000的硬盘或内存。在另一些实施例中，存储器10010也可以是计算机设备10000的外部存储设备，例如该计算机设备10000上配备的插接式硬盘，智能存储卡（Smart Media Card，SMC），安全数字（Secure Digital，SD）卡，闪存卡（Flash Card）等。当然，存储器10010还可以既包括计算机设备10000的内部存储模块也包括其外部存储设备。本实施例中，存储器10010通常用于存储安装于计算机设备10000的操作系统和各类应用软件，例如前述实施例方法的程序代码等。此外，存储器10010还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的各类数据。

处理器10020在一些实施例中可以是中央处理器（Central Processing Unit，CPU）、控制器、微控制器、微处理器、或其他芯片。该处理器10020通常用于控制计算机设备10000的总体操作，例如执行与计算机设备10000进行数据交互或者通信相关的控制和处理等。本实施例中，处理器10020用于运行存储器10010中存储的程序代码或者处理数据。

网络接口10030可包括无线网络接口或有线网络接口，该网络接口10030通常用于在计算机设备10000与其他计算机设备之间建立通信链接。例如，网络接口10030用于通过网络将计算机设备10000与外部终端相连，在计算机设备10000与外部终端之间建立数据传输通道和通信链接等。网络可以是企业内部网（Intranet）、互联网（Internet）、全球移动通讯系统（Global System of Mobile communication，简称为GSM）、宽带码分多址（Wideband Code Division Multiple Access，简称为WCDMA）、4G网络、5G网络、蓝牙（Bluetooth）、Wi-Fi等无线或有线网络。

需要指出的是，图8仅示出了具有部件10010-10030的计算机设备，但是应该理解的是，并不要求实施所有示出的部件，可以替代地实施更多或者更少的部件。

在本实施例中，存储于存储器10010中的网络调度方法还可以被分割为一个或者多个程序模块，并由一个或多个处理器（如处理器10020）所执行，以完成本申请实施例。

实施例四

本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质，计算机可读存储介质其上存储有计算机程序，其中，计算机程序被处理器执行时实现前述实施例中所述方法的步骤。

本实施例中，计算机可读存储介质包括闪存、硬盘、多媒体卡、卡型存储器（例如，SD或DX存储器等）、随机访问存储器（RAM）、静态随机访问存储器（SRAM）、只读存储器（ROM）、电可擦除可编程只读存储器（EEPROM）、可编程只读存储器（PROM）、磁性存储器、磁盘、光盘等。在一些实施例中，计算机可读存储介质可以是计算机设备的内部存储单元，例如该计算机设备的硬盘或内存。在另一些实施例中，计算机可读存储介质也可以是计算机设备的外部存储设备，例如该计算机设备上配备的插接式硬盘，智能存储卡（Smart Media Card，SMC），安全数字（Secure Digital，SD）卡，闪存卡（Flash Card）等。当然，计算机可读存储介质还可以既包括计算机设备的内部存储单元也包括其外部存储设备。本实施例中，计算机可读存储介质通常用于存储安装于计算机设备的操作系统和各类应用软件，例如前述实施例中所述方法的程序代码等。此外，计算机可读存储介质还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的各类数据。

实施例五

本申请实施例还提供一种计算机程序产品，包括计算机程序，该计算机程序被处理器执行时实现上述实施例中的方法。

实施例六

本申请实施例还提供一种网络调度系统，该系统的实现和技术细节可以参考前文。

网络调度系统包括控制终端、至少两个网络层设备、调度设备，其中：

控制终端，用于向光模块的可写存储区域写入或更新拓扑特征码。

至少两个网络层设备，每个所述网络层设备均配置有光模块、信息传输模块和状态监测模块，所述信息传输模块用于在光模块和调度设备之间传输数据，所述状态监测模块用于监测光模块的工作状态并更新所述拓扑特征码中的模块状态标识。

调度设备，连接所述至少两个网络层设备中的光模块，及连接所述控制终端。

所述调度设备包括拓扑信息交互模块、拓扑管理模块、调整控制模块，其中：

拓扑信息交互模块，用于获取各个光模块中的拓扑特征码，并向各个光模块下发调整指令。

拓扑管理模块，用于根据获取的拓扑特征码生成目标拓扑表，并实时监测拓扑状态。

调整控制模块，用于在监测到拓扑异常或接收到业务调度指令时，根据所述目标拓扑表调整光路连接，所述业务调度指令用于连接第一目标光模块和第二目标光模块。

在本实施例中，调度设备通过拓扑信息交互模块直接读取光模块内置的拓扑特征码，无需人工录入即可自动生成目标拓扑表，提高了调度设备进行拓扑认知效率并降低了网络配置的错误率；通过周期性监测光模块状态标识，调度设备能够主动识别设备故障和拓扑异常，提高了调度设备与光模块之间的信息透明度；调整控制模块可基于目标拓扑表自动调整光路连接，提高了网络调度的响应速度，降低了网络调度的运维成本和技术门槛。

作为可选的实施例，所述控制终端还用于向所述调度设备下发所述业务调度指令。

显然，本领域的技术人员应该明白，上述的本申请实施例的各模块或各步骤可以用通用的计算机设备来实现，它们可以集中在单个的计算机设备上，或者分布在多个计算机设备所组成的网络上，可选地，它们可以用计算机设备可执行的程序代码来实现，从而，可以将它们存储在存储装置中由计算机设备来执行，并且在某些情况下，可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤，或者将它们分别制作成各个集成电路模块，或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样，本申请实施例不限制于任何特定的硬件和软件结合。

需要说明的是，以上仅为本申请的优选实施例，并非因此限制本申请的专利保护范围，凡是利用本申请说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本申请的专利保护范围内。

说    明    书    附    图

## 图1

## 图2

## 图3

## 图4

## 图5

## 图6

## 图7

## 图8